- IC卡饮水机控制器参数

读卡类型：Philips Mifare1非接触式IC卡或兼容卡
读卡速度：≤1秒，读卡距离：3-5厘米；

感应IC卡可读写次数≥十万次。

发 卡 量：无限制

计费精度：0.01元
计时精度:1秒
计量精度:最小0.01升(具体与所选流量表有关)
存储记录:只保存刷卡总额
数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失
显   示：6位数码管显示
工作电压：DC12V，功耗小于1.5W
环境温度：0度～60度
控制方式：继电器输出控制电磁阀（12V/1A）
体    积：145MM*102MM*44MM
重    量：300g

额定电压：220V±10%，50HZ； 
额定输入功率：350W；

- 9芯线或6芯线接线方法

（图一）

（图二）

红 色：12V 电源    黑 色：GND

深 绿：485+        黄 色：485-

白 色：电磁阀      篮 色：电磁阀

棕 色：流量计电源（线）

紫 色：流量计电源（黑）

浅 绿：流量计信号线

如果485通讯线接反，在电脑上的软件中将检测不到水控机。

注：流量计的电源线切勿和水控的电源线连在一块，还有流量计的信号线也切勿和水控的电源线连在一块，以免造成短路。如果连线将导致设备不能用，后果自负。

- 排线接线方法如下