分体洗衣机客户说明书

- 分体包括主控制器板、显示、刷卡三个部分。多用于安装在洗衣机内部，由于部件小，所以客户安装起来很方便，只需把显示部分露出来即可。如果天线板位置是钢、铁质的，需要把天线板位置打孔露出，以免刷卡干扰，影响刷卡距离。

- 主要组成部分：12V/1A电源、继电器小板、分体洗衣机控制器（主控制器、显示、刷卡）、普通卡若干张、系统卡一张（用来改控制器的刷卡密码）、CAN通讯软件、读卡器几部分完成。

- 接线方法

- 红线----->12V电源正极，

- 黑线----->12V电源负极，

- 蓝线----->接继电器小板+12V，

- 白线----->接继电器小板CON（继电器小板的），

- 浅绿线（灰）和绿线两根----->接启动开关（刷卡10秒后，这两根线会短路半秒钟钟（相当于按键按下一次），然后断开），

- 其他线空出不用接，但需分别包起来，以免短路。

- 产品功能简介

- 可设置参数卡来改变洗衣机控制器的扣费模式及扣费费率

- 时间模式和余额模式时间最大为9999秒，金额最大为9999分

- 没有明细消费数据，可采集消费总额。

- 可设置采集卡采集洗衣机控制器上的消费总额，

- 可用卡初始化洗衣机控制器上的消费金额，

- 无挂失，无解挂，补办功能。

- 设置密码

- 在用系统卡修改密码时要确保CAN软件可以正常使用（参照CAN一卡通软件使用说明书）。系统卡修改密码顺序如下：

- CAN一卡通软件，系统管理-->系统设置-->出现如下界面，

- 在此界面中单击【设置密码】，出现设置系统密码参数对话框，录入公司名字：郑州兴邦科技有限公司，公司序列号：12345678，公司授权号：0371，扇区公司内部提供的（公司名称、公司序列号、公司授权号、扇区）；单击【获取密码】。在系统密码文本框中显示出一串字符，选中此串字符，右击选择复制。单击【保存设置】。关闭设置系统密码参数对话框。

- 在系统设置界面右击系统密码右边的文档框，选择粘贴，将刚才复制的系统密码粘贴到此文本框中，填写完系统参数设置中的信息后单击确定按键，关闭对话框。

- 图一

- 单击制卡中心-->端口设置-->出现如下界面，正确选择读卡器端口后单击【下载密码】，再单击【保存】

- 读卡器端口查看方法，右击我的电脑-->管理-->设备管理器-->端口（COM和LPT）-->Prolific USB-to-Serial Comm Port （com X）插号中的X代表读卡器的端口号。

- 图二

- 打开软件中的制卡中心-->制作功能卡-->饮水机参数卡-->设置机器码，出现如下界面，

- 在此界面中录入客户自己所要加密的信息（公司名字、公司序列号、公司授权号、基本扇区）；选择“饮水机/洗衣机系统卡”，单击【获取机器密码】，在机器系统码左边的文本框中右击选择复制。关闭此对话框。

- 右击制作功能卡-->饮水机参数卡界面左下角的文档框，选择粘贴，将公司提供的系统卡放在读卡器上，单击【制系统卡】。

- 图三

- 将系统卡在洗衣机天线板上刷卡，提示ok   设置成功。这时用户可以通过修改软件的密码（设置方法参照图一、图二所示例，唯一区别是图一中的公司名字、公司序列号、公司授权号、扇区应该为图三中所填写的信息），设置完毕后发行新卡，卡就可以在机器中使用了。

- 产品使用说明

- 配套软件详细操作请参考软件使用说明书

- 开机显示全8---->版本号---->机器号---->待机界面good

- 消费时刷卡后继电器响一声，通过继电器小板控制电源连通，10s后控制洗衣机开关打开，洗衣机控制器板子上的二极管亮，同时显示倒计时。时间到后洗衣机停止运转。

- 参数卡可以设置洗衣机控制器的扣费费率，费率金额范围为1分-9999分，时间范围为1秒--9999秒；

- 参数卡在洗衣机控制器上刷卡时显示2 OK代表设置成功；如果选择了初始化，刷卡时显示1 2 OK。

- 采集卡可以在采集所有洗衣机的消费总额，总额在卡上可累计，采集卡在洗衣机控制器上刷卡时提示7 OK，代表采集数据成功，采集后控制器上消费数据清零。